职业教育实训基地建设方案

学校：***职业技术学校

实训室名称：短视频创作与营销实训室

项目属性：☑新建□改建   □扩建

单位：西安群卓电子科技有限公司

时间：2022年2月16日

目录

一、	项目建设背景	3

二、	项目实施必要性分析	5

三、	项目可行性分析	6

四、	项目面向专业	7

五、	项目建设实施条件	8

六、	电子商务实训室建设目的	8

七、	实训室建设的原则	10

1、满足专业教学需要	10

2、实用性与前瞻性相结合	10

八、	实训教室的组成	11

1、短视频拍摄实训室（一间教室）	12

2、短视频创作与营销实训室（一间教室）	12

九、	实训室的主要功能	12

十、	实训室示意图	13

十一、	实训室配置清单	14

十二、	实训室案例	25

- 项目建设背景

1、各类政策支持

在《中国数字经济发展白皮书2021》显示，2020年我国数字经济规模达39.2万亿元，较去年增加3.3万亿元，占GDP比重为38.6%，并呈现9.7%的高位增长，是同期我国GDP增速的3倍多，我国数字经济的新引擎作用在全国经济发展中愈加凸显。

同时，电子商务通过创新的全球产业分工和协作方式，有效提升了内外贸一体化程度，进一步助力了我国构建国内、国际双循环新发展格局方面。从国内市场来看，2020年全国网络零售额为11.76万亿元，年均增速为22.9%，成为了消费市场的稳定器；

此外，电子商务加速了创新迭代，与实体经济深度有机融合，通过线上线下相结合的方式，带动了农业、制造业、传统零售业数字化升级，也催生了C2M的新模式，提升了生活服务业智能化便利化水平。

在“十四五规划”期间，我国电子商务也从“高速发展”向“高质量发展”的全面转型。要充分发挥电子商务的创新能力，优化资源配置，促进国内、国际双循环；深要挖地方特色和农产品品牌，持续打造“一市一品”、“一县一品”，完善农产品上行通路，巩固脱贫攻坚成果，服务乡村振兴战略，形成电商助农长效机制。同时，也要贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧抓消费升级、技术革新与模式迭代机会，积极建设开放共享的电子商务发展环境，倡导绿色电子商务，提倡绿色低碳网购消费方式，构建有利于人和自然和谐共处的电子商务产业链。

2021年8月23日，商务部发布的《商务部关于加强“十四五”时期商务领域标准化建设的指导意见》指出要完善商贸流通数字化标准，支撑电子商务高质量发展，加强网络营销新业态新模式标准建设，促进电商规范发展。

2、行业快速发展

随着数字经济的发展，商业模式从以“产品”为中心，逐渐转向以“消费者”为中心，重构了“人、货、场”。随着直播电商的发展，进一步加快了新商业模式的迭代。随着新冠疫情的影响，加速了短视频与直播行业的发展，多样化的短视频与直播形式纷纷涌现。

截止2022年泛网络视听产业，市场规模超7000亿元，其中短视频领域占比40.3%，网络直播领域占比17.2%，截至2022年12月，短视频用户规模达10.12亿，在整体网民中占比94.8%，用户人均单日使用时长超过2.5个小时，娱乐休闲、看新闻、学知识是用户收看短视频的主要原因，报告显示，最近半年内一半以上的短视频用户看过3分钟以内的微短剧、微综艺等，截至2022年12月，网络直播用户规模达7.51亿，据报告，有42.7%的用户，最近半年内通过网络视频或直播，“种草”购物，短视频成为日常生活快消品营销的重要渠道，置身瞬息万变的数字化时代，相信随着新技术的迭代发展，网络视听行业将愈发蓬勃繁荣！

3、急需新型人才

行业的快速发展导致对人才的需求加大，加之传统企业借电子商务实现转型升级，推高对人才的需求度。而在“大众创业、万众创新”的大背景下，将互联网领域创业推向新高潮，继而产生新的需求，带动了就业，创造了就业岗位。据中国电子商务研究中心监测数据显示，截止到2020年底，我国电商行业直接从业人员超过了5125.65万人。随着电子商务规模的不断扩大，各地政府大力推进电商发展，更多的企业开始加入电商队伍。

根据淘宝平台统计，2019年，淘宝直播带动相关就业400万人次，根据智联招聘公告，2020年春节复工后一个月内，直播行业招聘职位数在一个月内同比上涨83.95%，招聘人数增幅达132.55%。

职业院校电商人才培养方式急需突破创新。作为培养应用型人才的职业院校，人才培养非常重要。电子商务企业需要对网络运营有一个正确认知，同时围绕网络运营进行网络运策营划、营销推广、短视频剪辑、短视频拍摄、商品运营等相关工作，这些工作需要有一个完备的团队来协作完成，职业院校需配备相应实训室来完成相关工作实训。

- 项目实施必要性分析

建设必要性

视听行业快速发展，商务部、各省市等纷纷出台政策，扶持产业链，鼓励发展直播电商形式。直播与短视频为营销手段带来新突破。随着智能终端的多样化 ，无论是从电视、PC还是手机，人们都能够接触到短视频与直播的内容。短视频作为一种新媒体手段，引领了很大一部分的网络流量，当下的营销手段日新月异，营销内容竞争极为激烈，直播与短视频的出现，无疑给卖家带来了缓解压力和突破销量瓶颈的风口。利用短视频来营销，可以充分发挥短视频的营销价值。

短视频创作与营销作为技能型工作目前缺乏有效的实践实训教学条件，故申请建设短视频创作与营销实训室，优化短视频创作与营销人才培养的实践实训条件，构建理实一体化的人才培养体系。

电子商务专业的学生，特别是当地的学生动手实操能力强，更渴望在教学过程中渗透更多的实践的部分，短视频创作与营销实训室的建设和配套设备的配置能让枯燥的理论跃然可行，让学生在实践中自然的加深对理论的认知，更加践行了理实一体化的教学宗旨。

- 项目可行性分析

1、人才培养方案的要求

根据学校高水平专业群建设思路和短视频创作与营销等专业人才培养方案，短视频创作与营销综合实训室提供专业课程与群内相同课程必备实训条件，现有实训条件无法支撑新时代短视频创作与营销人才培养需要，为落实短视频创作与营销专业人才培养计划，培养高素质应用型技术技能人才，短视频创作与营销综合实训室的建设十分迫切。

2、产业发展的需要

据相关统计，最近3年是我国是短视频创作与营销人才需求相对集中的时期，生源根据产业的需求急速增加，生源增长能保障学院对短视频创作与营销实训室的建设投资回报。

3、充分的利用率

短视频创作与营销综合实训室定位于集教学实训，职业培训，技能鉴定，科研服务于一体，保障电子商务、广告策划与市场营销等专业相关的专业课和相同课程的实训教学所需。同时可以支持学院其他专业选修课、学校相关公共课和投资理财协会等的实训教学与实践，充分保障实验室的利用率。

- 经济性与可行性并举

本次项目是短视频创作与营销实训室的建设，符合学校建设高水平有特色职业院校的发展战略，具有广泛的社会效益、教育效益。同时考虑到学校的具体条件和资金情况，实训室建设将遵循够用、适度原则，选择满足目前教学实训实验、科研需求，选择性价比较高的设备。通过该项目的建设，全面落实现代服务产业领域在“产、学、研、用”一体化的思路和模式，从教学、实践、科研和使用多方面注重专业人才和特色人才的培养，真正在产业、学校、科研及实践项目中相互配合，发展优势，形成生产、学习、科学研究、实践运用的系统运作模式，以适应高水平专业群建设需要。

- 项目面向专业

本项目主要面向电子商务专业、广告策划与营销专业、播音与主持专业、新闻系、传播系、表演系、影视传媒系专业，同时也支持经济管理学院其他专业相关知识模块的实训。

项目承担的实验(训)教学任务

（1）网络直播与运营

（2）网络营销

（3）农村电子商务

（4）新媒体营销

（5）电子商务技术

（6）视频剪辑

（7）播音与主持

（8）表演艺术

- 项目建设实施条件

场地条件：课室改造短视频装修，校园网络通畅。

- 电子商务实训室建设目的

1、满足实习实训教学

通过短视频创作与营销实训软件平台操作，学会短视频创作与营销各个模块的业务全流程内容，提高学生实践动手能力；让学生在实训中学到书本中无法深入学习的各种技能，短视频创作与营销实训室可以让学生实训的技能有营销推广、短视频拍摄、短视频创作剪辑、数据分析等技能。

2、兼顾创新创业需要

实训室建设的重点在于各业务运行流程操作和创新创业项目的初期引导孵化，主要应用于教学过程中的实践性教学环节，在电子商务群内各专业的公共课、专业课，乃至学校整个电子商务大类的课程中都可以广泛应用。通过实训、实习以及学习软件的操作流程来加强学生对短视频创作与营销的熟悉度，通过短视频创作与营销实训培养和训练学生创新精神与创业思维，开展创新创业实践，成为创新创业的孵化器和推广应用平台。

3、培养新型创业科技人才

在现有的产业发展格局下，形成对新型短视频创作与营销人才需求的巨大缺口和结构性差异。培养适应视听行业发展趋势、掌握新型短视频创作与营销科技应用、熟悉视听行业衍生工具交易的新型短视频创作与营销科技人才。

4、师资技能提升

通过一整套的实践教学平台的操练，使专任教师较为全面系统地掌握短视频创作与营销科技的普及应用，提升教师的实践教学能力、带动理论教学水平提高，培养企业用得上、留得住的高素质应用型技术技能人才。

5、教学科研能力提升

校企双方在纵向、横向课题方面共同开展申报与研究工作，实现科研成果的共同开发。短视频创作与营销综合实训室建设将促进教学模式创新及科研环境建设。此外，短视频创作与营销综合实训室开发建设还为老师、学生提供个人科研实验功能，可有效改进科研项目环境，从而提升项目是申请能力，实现产学研结合。该项目的实施，将支撑专业教师开展教学研究，联合研发一系列精品课程和特色教材，实现科研成果向教学一线的有效转化。短视频创作与营销综合实训室支撑电子商务管理等专业实践教学，受益电子商务管理等专业人员和老师。以及潜在的教师开展教学研究及科研创新，实现成果向教学一线有效转化等支撑。

- 实训室建设的原则

1、满足专业教学需要

短视频创作与营销实训室的建设与学科建设紧密相关，是课堂教学的延伸。短视频创作与营销实训室建设的最主要目标就是满足教学需要。现今视听行业已成为了电商、社交、视频等各类线上平台的引流重点，不同行业与短视频结合而形成的“社频+”已经成为了很重要的一种商业模式。短视频创作与营销教学系统让学生在学习电商模式的同时掌握视频创作剪辑，视频拍摄，视频营销等技能。教师可在系统中优化学生视频内容，打造短视频教学体系。

2、实用性与前瞻性相结合

短视频创作与营销实训室建设首先要确保实用，满足当前专业教学的基本要求。同时也应看到，现代科技高速发展，必然影响到各行业的技术发展水平，也必然会反映到实验实训条件上。如果短视频创作与营销实训室所添置的设施设备，只能使用2~3年就要淘汰的话，那就会造成极大地浪费，所以，现阶段学校建设短视频创作与营销实训室既能反映当前行业的成熟，又适当反映行业的技术发展趋势，即“不落后，也不过于超前”。

3、资源共享、配置优化、利用高效

服务当地短视频创作与营销实训室建设必须本着“资源共享、配置优化”的原则进行，只有这样才能充分提高实训室的利用率，提高投资效益。同时满足当前社会培训的需求。

- 实训教室的组成

本实训基地主要采取用西安群卓电子科技有限公司的短视频创作与营销实训软件为整个实训室提供教学实训资源的服务，同时考虑到混合式教学模式，平台采取了线上支持功能，能够与校内局域网及互联网进行连接，根据以上分析，实训室建设分为硬件与软件部分，软件为共用，无论多少间直播间只需一套实训软件。

本方案主要有二间实训教室组成：

一、短视频拍摄实训室

二、短视频创作与营销实训室

1、短视频拍摄实训室（一间教室）

短视频拍摄实训有室内拍摄环境与室外拍摄环境，室内拍摄由一间教室装修改建，配置室内拍摄设备，一位老师指导实训，全班40位左右学生参加实训，或是分组配合实训。室外拍摄需要配置可移动拍摄设备。

2、短视频创作与营销实训室（一间教室）

需配置学生实训用的电脑，服务器与网络，让学生用配套的实训软件进行短视频创作剪辑实训，短视频营销等，直播实训软件安装在本教室服务器端。

- 实训室的主要功能

本实训室是基于目前视听行业以及实训教学中遇到的问题出发，对短视频创作模式进行分析，梳理其典型工作过程，以相关岗位进行划分，结合专业设置及人才培养方案，规划设计了视频拍摄岗位实训、视频创作剪辑岗位实训、视频运营岗位实训等。

将短视频创作与运营全流程涉及的典型岗位技能及岗位工作内容融入到“模拟做”的过程当中，为学生提供视频拍摄实训、视频创作剪辑实训、视频运营实训让学生掌握视频创作与运营整个生产过程，提升学生新媒体创新创业的能力。

- 实训室示意图

短视频拍摄实训教室

短视频创作与营销实训室

- 实训室配置清单

| 短视频拍摄实训室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| 1 | 实训终端 | CPU频率 2.9GHz 内存容量16GB内存类型 DDR4 2933MHz 1T机械硬盘 固态硬盘容量256GB 4G以上独立显卡 1000Mbps以太网卡 2×USB2.0，2×USB3.0，耳机输出接口，麦克风输入接口 1×VGA，1×HDMI 1×RJ45（网络接口） 1×电源接口，预装操作系统与办公软件 21寸显示器 键鼠 x1 鼠标垫 x1 电源线 x1 | 清华同方 | 套 | 3 |
| 2 | 云台摄像头 | 3840*2880 4Ｋ分辨率1200万像素120度广角 USB接口 遥控9倍变焦 内置麦克风 内置3档美颜补光 多功能云台安装底座，可左右上下转动 | 杰锐 | 套 | 3 |
| 3 | 声卡 + 麦克风套装 | 声卡类型 外置型 声卡2.1声道 信噪比 -90dB,A-加权 频率响应:20Hz-20kHz(±0.2dB) 支持10种音效，麦克风有线 电容式 单指向 频响范围20Hz-20kHz 灵敏度-34dB±2dB 信噪比78dB 立体声 产品声压132dB | 杰锐+E300 | 套 | 3 |
| 4 | 音箱 | 电脑音箱，2.1声道，有源：220V/50Hz， | 雷柏 | 对 | 3 |
| 5 | 监听耳麦 | 有线头戴式，兼容手机PC,20Hz-20KHz, 标称阻抗24Ω，灵敏度101DB，3.5mm插头，线长1.5米。 | 雷柏 | 副 | 3 |
| 6 | 线材配件 | USB,网线，音频线，电源线插板 | 群卓 | 套 | 3 |
| 7 | LED 环形补光灯 | 18寸可调光变光，带遥控，220V电 | 杰锐 | 套 | 6 |
| 8 | LED 平板补光灯 | 19寸可调光变光，带遥控，220V电 | 杰锐 | 套 | 6 |
| 9 | 实训桌椅 | 1.6米直播桌，椅子面料材质：网布 人体工学椅 | 群卓 | 套 | 3 |
| 10 | 提词器设备 | 兼容手机、12寸平板，提词器支持广角大屏。 | 杰锐 | 套 | 3 |
| 11 | 产品展示柜 | 根据房间定做产品展示柜，展示柜的风格与颜色需要与装修，文化墙相匹配。每一个实训任务配套的商品10件。 | 群卓 | 套 | 3 |
| 12 | 背景扣图绿幕 | 手动轴背景布 | 杰锐 | 项 | 3 |
| 13 | 支架滑轨 | 支架滑轨（单反相机） 1、材质：碳纤约150CM+液压云台 2、滑轨长度约150cm 3、产品承重：约10KG 4、管径尺寸：约20毫米 | 优篮子 | 套 | 3 |
| 14 | 俯拍三脚架（带滑轮） | 1、俯拍支架（约1.8米）/2、150W高显色补光灯/3、横竖手机夹/4、俯拍杆长60CM/5、拍照遥控器/产品材质：ABS/铝合金/产品灯瓦：约16CM 灯不低于8W、约26CM 灯不低于16w/灯光光源：白光/柔光/暖光/最大高度：不低于180cm/最低高最：不低于49cm/俯拍杆长：约60cm/灯光供电：USB供电/产品支架：直播俯拍三脚架/适用设备：屏宽约10.5CM内的手机 | 优篮子 | 套 | 3 |
| 15 | 256颗LED三基色柔光灯 | 额定电压: AC100V-240V 50/60Hz; 额定功率：128W 光源规格：256颗0.5W 5730LED贴片灯珠（即5.7mm*3.0mm）暖白/正白/双色温可选， 显色指数（CRI）＞90 ＜95 色 温（CCT）:3200k/5600K/3200-5600K(色温可调）可选 光束角度：120° 调 光：0~100%线性电子调光，易于色温调节. 控制面板: LED数码显示屏 散热设计:采用型材类散热器，具有散热性能好，无噪音，节能效果好等特点 控制模式: DMX512、自走、主从机。 控制通道: 1种通道模式，3CH(单色)/4CH(双色) 防护等级: IP20 产品净重: 5.5Kg 灯具尺寸:500*305*100mm 包装附件:说明书1份，电源线1条，信号线1条 | YG-D007 | 台 | 3 |
| 16 | LED 100W电子调焦柔光( 聚光） | 额定电压: AC100-240V, 50/60Hz 额定功率:120W 光源: 集成100W灯珠白光/暖白可选，高显指LED。 色温(cct):3200k/5600k可选 显色指数（CRI）:＞90CRI 使用寿命: 50000小时 外壳: ：耐高温型材+塑料阻燃+金属 调光: 0-100% 频闪: 0-20Hz 电动调焦：20-60° 通道: 4通道 控制模式: DMX, 自走, 主从.声控 液晶显示屏，产品带温度温控控制和智能风机控制， 产品尺寸： 40x 30x 36 CM 产品净重： 8.5kg 防护等级：IP20 可适应酒店宴会厅，体育馆，电视台.多功能会议室，酒吧等对灯光摄像要求严格的场合。 本产品选用节能环保光源，具有功率小、发光量大、色温准、无频闪、显色指数高等优点。 灯具特点：灯具发热量小，功率小，光通量高 灯具功率200W但是亮度相当于2000W钨丝灯的亮度 发热量却是钨丝灯的3分之1，使用寿命长，随时打开随时使用，不用考虑更换灯泡问题 | YG-P023 | 台 | 3 |
| 17 | DMX 8路信号放大器 |  DMX512/1990 信号输出  8 路 DMX 信号分配器，一进八出  采用抗高压保护措施，极不容易损坏  输入与输出信号(包括信号地线)完全隔离  宽电压输入,适应不同国家的电压输入  可匹配 3 针的卡侬插座（可选 5 芯）  各路均有独立的放大器及信号指示灯  电源输入: AC 88～256V 50/60Hz  外形尺寸: 19" 1U,482mm×168mm×44mm  重量 : 1.68kg 符合 CE 标准,UL 标准和 GB7000.15-2000 标准 | YG-C013 | 台 | 1 |
| 18 | 调光台 | 外置电源变压器 .标准DMX512信号MIDI IN/OUT, 内置MIC 声控输入. 8路/192个DMX通道输出,可控12支电脑灯(每路16个通道). 6个可编程预程序.BLACKOUT功能可用手动或MIDI作遥控控制. CHASES编程和CHASES运行功能,可用手动或用MIDI遥控控制。 输出延时功能, 用FADETIME电位器调节延时时间。 DMX输出极性选择. 4位数码管显示. 供电电压:DC9V-12V 供电电流:不小于300mA | YG-C001 | 台 | 1 |
| 19 | 恒力铰链 | 1M优质铝型材（一台灯一个） | 定制 | 台 | 6 |
| 20 | 灯钩 | 承重：20kg； 卡管：40-60mm； 颜色：银白色. 宽度：20MM | 定制 | 个 | 6 |
| 21 | 保险绳 | 分类: 3MM粗*700MM长 4MM粗*800MM长 尺寸: 3*700 / 4*800 （mm） 颜色: 包胶透明色材质: 优质钢 | 定制 | 条 | 6 |
| 22 | 相机套装 | 2400万有效像素 双核CMOS 双核CMOS 45点十字对焦 WIFI，ISO感光度 静止图像拍摄：自动ISO（在ISO 100～25600之间自动设置） 具备白平衡校正和白平衡包围曝光功能 自拍；延时拍摄；遥控拍摄 高速连拍：使用取景器拍摄时最高约10张/秒。 单反镜头18-135mm f/3.5-5.6 包，三角架 | 佳能EOS 90D | 套 | 3 |
| 23 | 镜头 | 单反镜头 85mm | 佳能 | 套 | 3 |
| 24 | 内存SD卡 | 128G 单反相机内存SD卡 4K高速存储 SDXC UHS-II 300M/s 读300M/秒 写260M/秒 UHS-II 支持4K超高清 | 闪迪 | 张 | 3 |
| 25 | 智能商品摄影棚 | 120cm大型组装摄影棚8灯加亮版 | 杰锐 | 套 | 3 |
| 26 | UV镜 | 卡色大师金边 | Kase | 套 | 3 |
| 27 | 微单稳定器 | 三轴云台 最大负重4千克 云台重量：895克；快装板重量：120克；电池重量：95克；三脚架重量：180克 电源输出电压(Micro USB接口)：5V 电源输出电流(Micro USB接口)：1000mA 俯仰轴机械动作范围：-132°-182° 横滚轴机械动作范围：-67°-247° 航向轴机械动作范围：360° 电池容量：单节2600mAh 工作时间：12-14h 充电时间：2.5h 蓝牙：Bluetooth 5.0 | 智云WBS | 套 | 3 |
| 28 | 视频采集卡 | 1080P高清USB,HDMI2路采集 | 杰锐 | 台 | 3 |
| 29 | 短视频三维智能采编系统 | 1.可以设置拍摄3维视频帧数及相关参数； 2.Flash动画具有自动旋转(可调整旋转速度)，手动旋转，放大镜和全屏高清等功能。 3.自动录制(不需要手动改变物体角度，也不需要手动拍照)，录制设备既支持佳能EOS相机，也支持网络摄像头 4.可手动指定图片张数(张数越多，动画越连贯，但生成的文件越大) 5.支持自动合成3维视频影像（支持全局、局部细节放大显示）； 6.支持商标图片，并可设置图片透明度(水印)和显示位置 7.支持商标文字，并可设置文字字体大小、颜色、透明度(水印)和显示位置 8.可批量调整图像的亮度、对比度、色相和饱和度 9.支持手动檫除背景(抠图) 10.导入导出(导出后可在Photoshop中编辑图片，再重新导入制作动画) 11.分支动画功能。还可以添加产品部件的3维交互动画！ 12.产品快照功能。可以添加一些附件，如相机的电池，产品说明书等静态图片作为3D动画的一个补充。 13.支持5种格式输出Flash ，AVI，MP4，GIF以及JPG原图片 | 群卓3DS | 套 | 3 |
| 30 | 云台三脚架 | 产品参数 承重范围 1-5KG 水平档位 固定 俯仰档位 固定 俯仰角度 +87°/-66° 最大高度 1680mm 管径 16mm 脚架级数 双极三节 | 杰锐R1204+G10KX | 套 | 3 |
| 31 | 短视频展示终端 | 42寸可触摸显示屏 | 群卓 | 台 | 2 |
| 32 | 背景扣图绿幕 | 手动轴背景布 | 群卓 | 项 | 3 |
| 33 | 商品与短视频实训室装修 | 1、轻钢龙骨隔墙：工艺：先做空腔，固定龙骨，填充50mm的隔音棉，然后固定石膏板；材料：轻钢龙骨采用表面热镀锌的优质冷轧钢制作； A级不燃材料，环保健康，无毒无害。 2、工艺：固定吸音板支架（可采用木龙架或轻钢龙骨）；支架内填充玻璃纤维吸音棉；依据墙面造型，依次安装木质吸音板。吸音棉，采用玻璃纤维材质； 3、铝格栅吊顶：哑光黑色金属栅格，间距规格≤150×150mm； 4、墙面处理：吊打，墙面白乳胶漆处理，简约大方，所用材料环保；。 5、静电地胶：自流平找平，铺设地胶，所选产品环保无刺激； 6、窗户平开隔音板：吸音板制作门扇；门扇内填充玻璃纤维吸音棉；依据墙面造型，依次安装木质吸音板。优质孔木吸音板，具有木质最高的防火等级B1；吸音棉，采用玻璃纤维材质； 7、背景墙孔型吸音板：固定吸音板支架（可采用木龙架或轻钢龙骨）；支架内填充玻璃纤维吸音棉；依据墙面造型，依次安装木质吸音板。 8、不锈钢踢脚线：成品； 9、隔音门：规格1000mm×2100mm；门框采用进口或国产优质冷轧钢板，电镀锌钢或不锈钢制造；门扇填充采用硅酸铝纤维棉。 10、隔音板装饰：固定吸音板支架（可采用木龙架或轻钢龙骨）；支架内填充玻璃纤维吸音棉；依据墙面造型，依次安装木质吸音板。 | 群卓 | 套 | 1 |
| 34 | 文画墙 | 亚克力LOGO牌"1、材质：亚克力；2、尺寸≥65*90cm" 墙面装饰线条"1、尺寸：2根，≥100cm2、材质：中间长条PVC；" 实训室文化墙"1、材质：木质造型；2、尺寸：≥200*300cm3、外层：红色哑光漆；" 射灯"1、定制：15cm*15cm(按实际情况定制)2、功率：12W；" LED平板灯 定制尺寸：800mm*90mm按实际情况定制 | 定做 |  | 1 |
| 35 | 短视频实训教学资源 | 1、系统为B/S架构，支持最新的HTML5标准，兼容火狐、谷歌等主流浏览器。 2、系统包含管理端、教师端、学生端三部分。支持学生、教师使用不同的身份登录软件，不同的身份具有不同的操作权限。 3、管理端可对学生账号，老师账号进行管理。 4、教师端可以设置上传学习内容与学习分，对每一个教学资源都可以设置学习时间和学习分。 5、学生端可以进行注册认证，参加学习教学视频，音频，文件学习查看。 6、内置资源库模块，教学资源库门类齐全，形式多样包含多媒体视频、音频、动画、教学课件PPT、文档资料等。 7、学习视频与音频显示文件名与播放时长，后台可以设置学习分值，学生学习后会有学习分。 8、以学生为中心开发数字资源，注重用户体验。学生也可上传MP4,word,ppt格式文件。 9、教学资源内容数字化管理，方便资源随时更新上传，编辑，维护。 10、视频微课32个：授课式微课程，讲解课程中的知识难点、技能难点，时间 5-10 分钟。图像清晰稳定、构图合理、声音清楚，能较全面真实反映教学情境，能充分展示教师良好教学风貌。展现形式：MPEG4或MP4； 11、教学课件PPT32套：课件采用 PPT 模式编写，同一课程风格保持一致。课件模版朴素、大方，颜色适宜，便于长时间观看。 短视频教学资源内容 第一章 短视频作用及方向 短视频营销目的 短视频盈利模式 淘宝平台上流量导入 第三方平台流量导入（抖音） 短视频内容方向 短视频高点击的必备特性 第二章 短视频内容及策划 短视频核心要素及定位 短视频（淘宝）常见类型 （商品）短视频内容策划 短视频制作脚本 （商品）短视频制作脚本 策划视频（广告）创意构思 第三章 短视频拍摄及制作 短视频拍摄器材配备 短视频拍摄技巧 短视频（抖音）拍摄技术流 手机端短视频后期剪辑 电脑端短视频后期剪辑（爱拍） 短视频拍摄剪辑淘拍（电脑端） 第四章 短视频运营及提升 短视频（抖音）运营攻略 短视频数据优化 短视频内容优化方法 短视频提升互动 添加首页互动视频 提升短视频带货技巧 | 群卓 V1.0 | 套 | 1 |
| 36 | 机柜 | 22U专用服务器机柜；采用优质冷扎钢板制作，整体框架结构设计；机柜深度1000 mm，立柱厚度不低于2.0 mm，其余部分钢板厚度不低于1.2 mm；静载500KG以上。 | 爽欣 | 台 | 1 |
| 37 | 资源管理系统平台 | 平台硬件：为8核心 2.1GHZ处理器，500W电源以上 内存：2*32G以上 系统硬盘为2块SSD 256G盘，存储硬盘2*8TB，SATA扩展性：不少于4块 3.5英寸热插拔SAS, SATA, SSD硬盘；RAID卡：可配置RAID 0、1、5、6、10、50、60，支持热备盘技术，支持不低于4GB高速缓存；集成双端口Broadcom千兆网卡，带故障切换和负载均衡功能，支持TOE，iSCSI启动；PCIe插槽：2个PCIe 3.0；5 个USB（2个USB 3.0，3个USB 2.0）；1个DVD-RW驱动器 平台系统：正版中文操作系统与WEB服务apache 平台软件：tomcat8+eclispe（idea） spring+spring mvc+jsp+jstl+jdbc 标准版MySQL数据库，正版中文软件jdk8 | 群卓 | 台 | 1 |
| 38 | 交换机路由器 | 标准1U机架设备，可堆叠，2.4G 5.8G无线 5个10/100/1000Mbps Mbps端口，包转发：18Mpps，背板带宽：126Gbps， | 华为 | 套 | 1 |
| 39 | 短视频拍摄手机 | 4800万像素以上 运行内存8GB机身内存128GB，4000mA以上电池 | 华为 | 部 | 3 |
| 40 | 手持云台 | 可折叠、磁吸快拆、内置了一枚 18650 锂电池，容量为 1300Ah，时间可以达到 10 小时，适配手机重量为 230±60g，厚度为 6.9-10mm。 | 浩瀚M5 | 台 | 3 |
| 41 | 一托二无线话筒 | 传输距离50米 | 群卓 | 套 | 3 |
| 42 | 短视频航拍无人机 | 悬停精度 垂直：±0.1m（视觉定位正常工作时），±0.5m（GPS 正常工作时） 水平：±0.1m（视觉定位正常工作时），±1.5m（GPS 正常工作时）m 旋转角速度 250°/s（运动挡），90°/s（普通挡） 升降速度 6m/s（运动挡，普通挡） 飞行速度 19m/s（运动挡），15 m/s（普通挡），5 m/s（平稳挡） 飞行高度 5000m 飞行时间 31分钟 轴距 302mm云台控制转速 100°/s 抗风等级 5级风 8.5-10.5m/s 录像分辨率 5.4K： 5472×3078 24/25/30fps 4K Ultra HD：3840×2160 24/25/30/48/50/60fps 2.7K：2688×1512 24/25/30/48/50/60fps FHD：1920×1080 24/25/30/48/50/60/12fps MP4/MOV（H.264/MPEG-4 AVC，H.265/HEVC） 自动包围曝光（AEB）：2000万像素，3/5张@0.7EV 定时拍：2000万像素，2/3/5/7/10/15/20/30/60秒 智能拍照（包含HDR，夜景）：2000万像素 HDR全景：竖拍（3×1）：3328×8000广角（3×3）：8000×61文件格式 JPEG/DNG（RAW）存储卡类型 SD卡 续航时间 未给移动设备充电情况下：6小时，给移动设备充电情况下：4小时 包装清单 飞行器 x1智能飞行电池 x3电池充电器 x1AC电源线 x1降噪螺旋桨（对） x6云台保护罩 x1数据线-USB 3.0 Type-C x1ND镜套装（ND4/8/16/32） x1电池管家 x1电池-充电宝转换器 x1单肩包 x1DJI带屏遥控器 x124W USB充电器 x1备用遥杆（对） x1 | 大疆 DJI Air 2S 畅飞套装 DJI带屏遥控器 | 套 | 3 |
| 43 | 便携背景布 | 1、地拉式背景布：≥200cm*200cm； 2、免安装打孔，高度可调节，提拉即可使用； 双气压助力杆，高度随意调节； 3、一体式铝合金外壳。 | 银资付2*6 | 套 | 3 |
| 短视频创作与运营实训室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 品牌型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 86寸智慧黑板 | 一、硬件基础设计 1、智能交互黑板为平面结构设计，采用三段式结构方式，整体平面尺寸≥4100mm×1100mm，正面书写区域支持水笔、普通粉笔、无尘粉笔等多种笔书写，手感流畅、摩擦力适度，笔记均匀、线条明显； 2、V-0级阻燃金属材质外壳，设备机体厚度≤100mm,采用安全防撞及圆角转角设计，支持壁挂式安装和移动支架两种安装方式，为方便调校智慧黑板整体平整性，壁挂安装具有安装校正结构，保障达到最佳使用效果； 3、显示尺寸≥86英寸，采用UHD超高清液晶显示A规屏，屏幕色彩覆盖率≥90% NTSC，屏幕分辨率≥3840×2160，可无损播放4K片源； 4、屏体亮度≥500cd/㎡，屏体对比度≥5000:1，显示比例为16:9，最大可视角度≥178度，触摸响应时间≤6ms； 5、整机前置物理按键实现电源及电脑开关、辅助电脑系统还原、节能息屏四键合一功能，息屏状态下节能效果≥95%，设备应符合GB 21520-2015 的能源效率等级1 级要求； 6、屏幕表面采用≤3.5mm厚度的防眩钢化玻璃，透光率≥93%，表面硬度≥莫氏7级，高于石墨1-9H等级硬度，雾度≤8%； 7、为方便教学及清理粉笔灰等堆积，整机采用具有粉尘清理结构设计的可拆卸式前置笔槽，可放置磁吸式书写笔、智能电子教鞭、粉笔、水性笔等； 8、整机采用红外触摸感应方式，支持双系统Windows与Android下20点同时触控及书写，触摸分辨率≥32768×32768，触摸高度≤2mm，最小识别直径≤2mm，触摸书写延迟≤20ms，定位精度≤±0.1mm； 9、屏幕采用全贴合方式，笔尖与液晶屏距离＜0.05mm，光影偏差＜0.05mm，钢化玻璃和液晶显示层无间隙密贴合，无水雾/水汽，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、视差更小； 10、为满足教学应用需求，设备具备前置≥2×15W全音域音箱，可单独对高音、低音、平衡音进行调整； 11、整机需采用插拔式电脑模块架构，接口严格遵循Intel®的OPS-C 相关规范，针脚数≤120Pin，屏体与插拔式电脑无单独接线； 12、为提高便利性，设备只需一根网线连接，即可实现Windows和Android双系统同时上网； 13、为解决系统故障，整机前置具备中文标识的针孔式电脑还原物理按键； 14、整机Android 主板具备多核CPU，ROM 不小于8G，RAM不小于2G，版本不低于8.0； 15、为便于教师教学操作，整机前拆式结构设计的按键面板具备带中文标识的前置物理快捷按键，数量≥5个，至少包含护眼、关闭窗口、多任务等按键，可实现色温调节、切换安卓界面、童锁、自定义按键设置等功能； 16、为方便教学，设备自动识别新接入的信号源，并自动切换到该信号源显示，在断开连接后，弹出确认，十秒后返回之前信号源且设备可根据需求修改信号源名称，下次开机可记忆名称，开机后可默认返回上一次信号源，方便下次使用； 17、为方便教学，整机具备单独听功能，在关闭显示部分的情况下可播放音频，轻触显示部分可点亮屏幕； 18、整机具有具备ECO光感模块，可自动进入黑屏节能模式，并可自主选择时间间隔； 19、整机采用便于售后维保的前拆式结构设计的前置接口面板，配有带中文丝印标识的前置接口，其中不少于1路Type-C 接口、2路双通道USB3.0接口（Windows 和Android系统均能被识别）、1路HDMI IN高清（非转接）； 20、支持信号源自动唤醒开机，设备处于关机通电状态，外接电脑、机顶盒等设备通过HDMI/VGA连接至设备时，设备识别到外接设备的输入信号后自动开机； 21、USB触控接口具备外部电脑连接时，支持以一根USB线直接读取插在整机上的U盘，并识别连接至整机的翻页笔、无线键鼠等USB设备； 22、整机标配书写笔具备两种笔头直径，无需切换菜单，可自动识别粗细笔迹，方便教师板书及批注重点； 23、整机后置无线MIC接口并具备独立扩声系统，在通电关机的情况下接入无线MIC，仍可将接入的多媒体信号混音后通过内置音箱播出实现扩声功能； 24、在windows任意界面下均可开启录课功能，可实现不少于三种录制模式，包括屏幕录制、屏幕与摄像头、专业级录制直播，方便学校教师任意场景录制切换； 25、屏体具有物理防蓝光功能，无需其他操作即可达到蓝光防护效果，通过扫描前置二维码即可获取产品防蓝光检测信息，在物理防蓝光状态下支持通过物理按键对现实色彩进行调节，使观感更加舒适； 26、整机后置≥1路双通道USB2.0接口（展台、U盘等设备在Windows和Android下均可使用）、≥1路触控Type-B接口、≥1路USB Type-B 3.0接口、≥1路RJ45接口、≥1路HDMI in接口、≥1路Audio接口、≥1路YPbPr接口、≥1路AV接口、≥1路VGA接口，以上接口不接受扩展坞方式； 27、内部通道切换速度＜1秒，外部通道切换＜4秒，切换后即达到可触摸状态，信号源切换后即可实现触摸； 28、整机前面板具备标识的天线模块，包含 2.4G、5G 双频Wifi及蓝牙接发装置，Android与Windows均可无线上网； 29、整机遵循标准HID免驱协议，Window7/8/10、Mac OS/linux/国产化系统下自动识别，无需额外安装驱动程序； 30、在 Windows 系统下，整机可通过内置蓝牙模块与蓝牙音箱连接，通过蓝牙音箱播放整机音频，支持与有蓝牙功能的手机连接，内置蓝牙模块工作距离≥10m，方便老师上课使用； 31、整机支持屏幕密码锁功能，可锁定屏幕、按键，可自定义解锁密码； 32、为保证画面显示效果细腻，屏幕显示灰度等级应达到256灰阶以上且可实现一键切换分辨率，调整画面显示比例； 33、为提高安全性，整机具备供电保护模块，在插拔式电脑未固定的情况下，不给插拔式电脑供电； 34、整机内置无线网卡遵循IEEE802.11a\b\g\n\ac wave2协议标准； 35、整机工作电压为AC 100V-240V，标准状态下功耗≤450W，待机状态下功耗≤1W； | 鸿合：HB-C810A | 套 | 1 |
| 2 | 教师讲台 | 多媒体中控讲台桌椅，表面烤漆面板，抗氧化，抗污能力强，坚固耐用，带有实木键盘，加固支撑稳固耐用。 椅：尺寸43cm*50cm*73cm，高回弹加厚座面舒适耐用，磷化铁艺椅腿稳固支撑。靠背弧度贴合曲线。 | 定做 | 套 | 1 |
| 3 | 运营管理主机 | CPU型号i5 12400CPU频率 2.9GHz 内存容量32GB 1T机械硬盘 固态硬盘容量256GB 无内置光驱入门级独立显卡显存容量4GB 1000Mbps以太网卡 2×USB2.0，2×USB3.0，耳机输出接口，麦克风输入接口 1×VGA，1×HDMI 1×RJ45（网络接口） 1×电源接口，预装操作系统与办公软件 21寸显示器 机箱 键鼠 x1 鼠标垫 x1 电源线 x1 整机3年 | 清华同方 | 台 | 1 |
| 4 | 学生桌椅 | 定制钢架结构电脑桌，桌面25mm厚三聚氰胺耐磨耐高温饰面板，面板下配走线槽隐藏走线，钢架卡扣连接，管壁厚度1.0，静电喷塑防锈处理，稳固耐用。规格：不低于600mm*1000mm。采用艺术拼接式布局具体根据学校要求样式定做。 | 定做 | 套 | 36 |
| 5 | 运营实训终端 | CPU型号i5 12400CPU频率 2.9GHz 内存容量16GB 1T机械硬盘 固态硬盘容量128GB 无内置光驱 2G以上独立显卡 1000Mbps以太网卡 2×USB2.0，2×USB3.0，耳机输出接口，麦克风输入接口 1×VGA，1×HDMI 1×RJ45（网络接口） 1×电源接口， 预装操作系统与办公软件 21寸显示器 机箱 键鼠 x1 鼠标垫 x1 电源线 x1 整机3年 | 清华同方 | 台 | 36 |
| 6 | 壁挂音箱 | 系统：2分频 频率响音：45HZ-18KHZ 驱动器:LF:8"*1;HF:3”*2 输入阻抗：80hm 系统灵敏度：95dB 消耗功率：80W 最大声压:121dB | 均镁 | 台 | 2 |
| 7 | 功放 | "输出功率： 150W/8Ω 输出功率： 250W/4Ω 桥接功率： 400W/8Ω 频率响应: 20Hz-20KHz，±0.5dB 总谐波失真<0.5%，1KHz，8Ω 信 噪 比： >105dB | 均镁 | 台 | 1 |
| 8 | 无线话筒（手持*1、领夹*1） | "UHF固定频点无线麦克风l加强型静噪数码抑制电路，待机状态噪声输出为零。 l完美的工作状态指示及手持麦克风指示（指示灯比较暗时提示需要换电池）。 l实用距离远，理想环境达到150公尺以上。 l多频道设计，可同时使用两支持麦克风而互不干扰。 | 诺讯 | 套 | 1 |
| 9 | AI智能电源管理 | 物联网电源管理：支持 远程电源开关：支持 USB接口：支持 后面板配有后备按钮开关：有 电压显示：带LED电压显示屏 单路额定输出电流：13A 每路开/关动作延时：1.2秒 输出插座：10只高弹性磷铜万能插座 工作继电器：10只原装30A高品质继电器 电源电缆线：6平方全铜加粗加长1.5米，配10A国标落地三扁插头 内部供电：方型变压器 | 亿鑫 | 台 | 1 |
| 10 | 电子教室管理软件 | 1.全面支持Windows系列操作系统，包括Windows 8、Windows 10（32位、64位）操作系统。 2.屏幕广播：教师直接调用各类多媒体教学资源，同步广播给学生，丰富课堂教学内容。高帧率兼容，支持无延时广播、支持Direct3D、DirectDraw、OpenGL、高清视频、游戏等高帧率的应用程序画面流畅无延时广播。 3.学生演示：教师随时指定某个学生，将其答题或演示过程同步广播给其他学生，开展示范教学。 4.随堂小考：不用在黑板书写，老师实时了解所有学生的解答结果，并立即生成统计结果。 5.答题卡考试：直接调用任何格式的文档、图片作为考试内容，只需简单编辑答题卡即可进行小测验。 共享白板：教师与全体或指定的学生共同完成一项学习任务，如：解题、绘画等，学生可以手写，也可书面答题后拍照提交。 6.抢答竞赛：文字、图片、音频、视频等均可作为抢答问题的素材，学生通过点击即可完成举手和抢答过程， 真正调动课堂气氛。 7.分组教学：教师快速将学生分成若干小组，并针对不同主题推送教学资料，小组成员之间可以通过文字、图片、语音等方式讨论并完成学习任务。 8.多格式兼容，支持富媒体播放：支持MPEG/VCD/QuickTime/ DVD/AVI /Real / Windows Media等常见的音视频媒体文件，同步播放清晰无损耗。 9.教师可启动屏幕广播教学,将教师机的屏幕广播给所有学生机,教师所做的每一步操作画面都实时显示到学生机，学生可在电脑上软件进行举手提问，教师机可以在电脑上直接回答问题，教师机可以时实监控显示每一台学生电脑桌面，方便指导教学。 | 极域50用户 | 套 | 1 |
| 11 | 短视频创作与营销教学实训软件 | 短视频创作与营销教学实训系统是由课程教学、实训操作、分析工具、行业应用案例等模块构成。 系统为B/S架构，系统包含管理端、教师端、学生端三部分。支持学生、教师使用不同的身份登录软件，不同的身份具有不同的操作权限。系统后台包含功能，有用户管理、角色管理、试题维护、订制试卷、成绩管理、实训任务管理、学习管理、学生交流管理、个性化配置、个性化信息管理等。 管理端功能： 在进入管理端后主页面提示系统使用说明，左侧管理菜单有试题维护，订制试卷，成绩管理，用户信息管理，角色信息管理，任务管理，学生交流，个性化配置，个人信息管理 教师端功能： 老师可对试卷进行管理：可以编辑在线考试试卷，老师可以出题并编辑标准答案与每道题的分值，设置考试时间。老师可以对学生完成的实训任务进行打分，评价。角色信息管理、用户信息管理、试卷制定维护、用户试卷管理、试题类别管理、实训任务管理、系统个性化配置 学生端功能： 学生可以看到考试内容和考试分。学生完成实训任务，老师可以在后台对学生完成的实训任务进行打分，评价。学生在个人页面可以看到自己实训后的评分与评价，完成实训后可以看到参考答案。 实训任务包含2个模块： 1.短视频创作应用实训，运用组合编辑的方式把指定镜头剪辑到成品带上、运用插入编辑模式替换成品带上指定部分的视频或音频、制作电子相册、制作旅游宣传片、制作“栏目剧片段”、制作娱乐短视频等。 2.短视频营销是内容营销的一种，短视频营销主要借助短视频，通过选择目标受众人群，并向他们传播有价值的内容，这样吸引用户了解企业品牌产品和服务，形成交易。做短视频营销，重要的就是找到目标受众人群和创造有价值的内容。通过短视频展现到客户眼前。 一.短视频创作剪辑 实训内容有视频剪辑基本操作技巧的训练：素材收集与导入、 剪辑软件的基本操作、视频编辑、制作字幕、应用转场、添加特技效果、视频抠像特技效果应用、音频编辑与特技效果、外挂滤镜特技效果应用、字幕的创建、为字幕添加艺术效果、运用视频过渡、视频过渡特技效果插件、关键帧制作特技效果的应用、制作模型效果、制作眼中的画面、制作多重分身效果、制作画面过渡、加入背景音乐、制作节奏音乐、导出成品短片。视频剪辑类实训任务提供具体的实训要求和剪辑要点，视频制作中给出具体的制作内容和制作方法。 二.短视频平台运营维护 1 短视频平台选择：对比分析抖音、快手、西瓜、小红书、百家号、企鹅号的平台风格和用户特点，熟知各平台的优缺点。根据企业定位、产品特点、目标用户、 预算，选择合适的平台。 2 日常内容审核：能根据政策规定、行业规则、市场规范等，建立敏感词库，并持续更新，识别内容中的敏感词或违规内容，保证内容的合规性和可靠性。检查用户留言、评价等，处理负面信息。 3信息采集管理：淘宝直通车推广数据采集，百度营销搜索推广数据采集，京东快车推广数据采集，抖音巨量算数综合信息采集、分析用户数据，提炼用户标签，绘制用户画像。提供短视频创作关键词信息，制定用户运营策略，促进用户活跃、留存和转化。 三.短视频内容运营 1 内容策划：根据要求定位和规划方案，制定内容运营计划。根据内容运营目标和内容主题，策划内容，制定内容排期规划表，进行人员分工和任务分配。能根据行业特点，及时追踪舆情热点或巧用重大节日话题，在时间节点内高效完成事件策划。文案策划。 2 内容生产：根据平台的内容特点和形式，确定内容生产规范，制定内容生产流程。分析、归类和总结历史事件，持续积累素材，完善内容素材库。根据内容运营目标和平台特点，整合资源，输出文字、图片、短视频等内容。 3 内容分发：根据内容运营目标、内容主题和形式、平台定位和分发机制，选择合适的分发平台，将内容一键分发到多个平台，将视频发布到多个短视频平台，包括但不限于抖音、快手、西瓜、头条、小红书、百家号、企鹅号等等。 四.数据分析应用： 1 内容运营复盘：根据内容运营目标和评估体系，提取关键指标数据。对内容数据进行分析，评价内容质量和传播效果。对内容运营结果与预期目标之间的偏差，分析原因，总结经验和不足，提出内容优化建议。 2 用户运营复盘：根据用户运营目标和评估体系，基于用户的属性和行为，提取关键指标数据。对用户数据分析，挖掘用户需求，提炼用户管理的优化建议。 | 群卓 V1.0 | 套 | 1 |
| 12 | 机柜 | 22U专用服务器机柜；采用优质冷扎钢板制作，整体框架结构设计；机柜深度1000 mm，立柱厚度不低于2.0 mm，其余部分钢板厚度不低于1.2 mm；静载500KG以上。 | 爽欣 | 台 | 1 |
| 13 | 实训教学管理主机 | 处理器：8核心 2.1GHZ处理器+单电及以上 内存：32GB以上 硬盘： 2*1TB 7. 2K RPM SATA扩展性：不少于4块 3.5英寸热插拔SAS, SATA, SSD硬盘；RAID卡：可配置RAID 0、1、5、6、10、50、60，支持热备盘技术，支持不低于1GB高速缓存；集成双端口Broadcom千兆网卡，带故障切换和负载均衡功能，支持TOE，iSCSI启动；PCIe插槽：2个PCIe 3.0；5 个USB（2个USB 3.0，3个USB 2.0）；1个DVD-RW驱动器 平台系统：正版中文操作系统与WEB服务apache 标准版MySQL数据库，正版中文软件jdk8 | 群卓 | 台 | 3 |
| 14 | 交换机 | 标准1U机架设备，可堆叠，48个10/100/1000Mbps Mbps端口，包转发：42Mpps，背板带宽：336Gbps，交换方式：存储-转发，支持VLAN、QOS、组播管理、网络管理及安全管理。 | 华为 | 套 | 1 |
| 15 | 综合布线系统 | 电路+网络布线所需的电线、网线、水晶头、开关、插排等硬件（含人工安装） 布线规范：符合《中华人民共和国国家标准-综合布线系统工程设计规范》，布设线槽须强弱电分离，走线合理互不交叉； 线材及配件：室内非屏蔽超六类（CAT6）双绞线，裸铜线径0.57mm绝缘线径1.02mmSTP电缆直径6.53mm传输速率1000Mbps，符合UL防火等级认证，符合CAT6标准；同品牌非屏蔽超六类（CAT6）水晶头；电源插排防雷电，符合国标； 交换机级联、交换机连接至服务器都采用成品千兆跳线。 | TP | 套 | 1 |
| 16 | 教室形象墙 | 1.实训室文化元素设计；2.实训室文化内容建设；3.根据学校实际情况进行效果图设计；4.根据场地实际情况进行改造施工；5.墙饰布置生动形象、富有美感：6.墙饰布置体现教育价值，具有审美价值；7.设计后效果更加真实，寓教于墙饰之中，让墙饰产生潜移默化的教育和熏陶作用，充分表现不同功能空间和使用对象的精神内涵，每一个细节有独特的设计理念，满足实训室实训情境，门、窗、地、顶、面环境需求，能够打造出一个富有个性而且优美及科技感的实训室,实训室挂图，门牌设计及实施，亚克力字、装饰挂画。 | 定做 | 套 | 1 |
| 17 | 防静电地板 | 1、无边全钢抗静电地板，规格600mm×600mm×35mm；集中负载≥33KG，均衡负载≥12500（N/M2），防火性能要求达到国家A级。 2、上下钢板冲压、点焊成型，四边采用先进的焊接补强结构，地板边角部分要求有共60个焊点，地板基体表面经磷化后进行静电喷涂处理，喷涂层材料为热固性环氧塑料粉末，表面达到柔光、防腐、耐磨效果，内腔内填充发泡水泥。3、全钢组成，机械强度高、承载能力强、耐冲击性能好。 3、尺寸精度高、互换性好、组装灵活、维修方便、使用寿命长；地板科任意切割，安装附件方便；四边固定，安装方便。 4、下部空间可作为空调通风用，也可配合通风板调节地产通风量。 | 未来星 | 平方 | 100 |
| 18 | 装修 | 实训室场地改造升级：根据学校场地实际情况进行功能区设计包含需要达到教学使用效果。 1、根据学校实际情况进行效果图设计； 2、吊顶：哑光黑色金属栅格，间距规格≤150×150mm；工艺：固定木龙架或轻钢龙骨； 3、墙面处理：吊打，墙面白乳胶漆处理，简约大方，所用材料环保； 4、静电地胶：自流平找平，铺设地胶，所选产品环保无刺激； 5、窗户与窗帘：定做 6、不锈钢踢脚线：定做； | 定做 | 套 | 1 |
| 19 | 空调 | 3匹柜机，能效等级一级及以上，变频，制冷量≥7210W，制热量≥9500W，制冷额定功率≤2090W，制热额定功率≤3120W，能效比（GB（略））≥4.3，室内噪音dB(A)高挡：≤43，室外噪音dB(A)高挡：≤56，电辅助加热≥1800W，循环风量≥1210m³/h，遥控式，每台标配铜管4米及以上（以实地情况为准）；包含电路及所需耗材。加长铜管 | 海尔 | 台 | 1 |

- 实训室案例

贵州榕江职业技术学校

新疆布尔津县技工学校

陕西国防工业职业技术学院